| CIĄGNIK ROLNICZY | Wymagania Zamawiającego | Produkt oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Typ i model |  |  |
| Kraj pochodzenia | Kraje UE |  |
| Rok produkcji | 2015 lub 2016 |  |
| Cena brutto |  |  |
| Masa pojazdu | 4700 – 5700 kg |  |
| Rozstaw osi | 2300 – 2500 mm |  |
| Szerokość całkowita pojazdu | 2400 – 2600 mm |  |
| Wysokość całkowita pojazdu | 2700 – 2800 mm |  |
| Rodzaj konstrukcji ciągnika | Ramowa |  |
| SILNIK |  |  |
| Liczba cylindrów | 4 |  |
| Typ | Turbodoładowany – wysokoprężny |  |
| Pojemność silnika [cm3] | 4 – 5 litrów |  |
| Moc znamionowa silnika [KM] wg normy 97/68EC | Min. 90 KM |  |
| Silnik spełniający normę spalania | Stage III B |  |
| Rodzaje paliwa | ON – olej napędowy |  |
| Max. moment obrotowy przy 1500 obr/min | Min. 400 Nm |  |
| Chłodzenie silnika i podzespołów | Ciecz |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | Min. 190 l |  |
| UKŁAD NAPĘDOWY |  |  |
| Napęd | 4x4 |  |
| Sprzęgło | Mokre wielotarczowe |  |
| Skrzynia biegów | Półautomat, 4 biegi pod obciążeniem |  |
| Ilość biegów | 16/16 z reduktorem |  |
| Rewers | Elektrohydrauliczny |  |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h |  |
| Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Tak |  |
| UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY |  |  |
| Hamulce | Mechaniczne tarczowe mokre |  |
| Hamulec przyczepy | Pneumatyczny 2+1 |  |
| Układ kierowniczy | Hydrauliczny |  |
| MOST PRZEDNI |  |  |
| Blokada przedniego mechanizmu różnicowego | Tak |  |
| Załączanie przedniego mechanizmu różnicowego | Tak |  |
| W.O.M. TYLNY |  |  |
| Sprzęgło | Elektrohydrauliczne – wielotarczowe |  |
| Prędkość [obr/min] | 540/540E/1000 |  |
| Zaczepy tylne | Tak |  |
| Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne |  |
| Sterowanie z błotnika | Tak |  |
| TUZ PRZEDNI |  |  |
| Udźwig | Min. 2500 kg |  |
| Gniazdo do zasilania | Tak |  |
| Kategoria | II |  |
| UKŁAD HYDRAULICZNY |  |  |
| Wydajność pompy [l/min] | Min. 80 |  |
| Ilość szybkozłączek z tyłu | Min. 4 |  |
| Ilość szybkozłączek z przodu lub po środku | Min. 2 |  |
| Zaczep górny | Automatyczny 4-pozycyjny, sworzeń min. 38 mm |  |
| Zaczep dolny | Zwykły |  |
| Podnośnik tylny | Sterowany hydraulicznie z kabiny i z błotnika |  |
| Regulacja wieszaka | Lewo i prawo – stronna |  |
| KABINA, wyposażenie minimalne: |  |  |
| Wycieraczki przedniej i tylnej szyby | Tak |  |
| Drzwi wejściowe do kabiny z prawej i lewej strony | Tak |  |
| Tylna i boczne szyby uchylne | Tak |  |
| Kabina klimatyzowana manualnie | Tak |  |
| Siedzisko operatora | Pneumatyczne |  |
| Regulowane położenie kierownicy | Tak |  |
| Lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony | Tak |  |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne | Tak |  |
| Siedzisko dla pasażera | Tak |  |
| Na desce rozdzielczej wyświetlacz godzin pracy | Tak |  |
| Na desce rozdzielczej wyświetlacz obrotów silnika | Tak |  |
| Na desce rozdzielczej wyświetlacz przejechanych kilometrów | Tak |  |
| Roleta przeciwsłoneczna przednia lub przyciemniana przednia szyba | Wpisać właściwą opcję |  |
| Wycieraczka i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby | Tak |  |
| Gaśnica | Tak |  |
| Apteczka | Tak |  |
| Trójkąt ostrzegawczy | Tak |  |
| Skrzynka narzędziowa | Tak |  |
| OGUMIENIE |  |  |
| Rozmiar opon tylnych | 480/70R38 |  |
| Rozmiar opon przednich | 420/70R24 |  |
| Poszerzenie tylnych błotników | Min. 175x40 mm |  |
| Błotniki przednie | Tak |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Wydajność alternatora | Min. 14V/90A |  |
| Pojemność akumulatora | Min. 12V/110AH |  |
| Gniazdo zasilające | 3-pinowe |  |
| Gniazdo interfejsu komunikacyjnego | 7-pinowe |  |
| OŚWIETLENIE |  |  |
| Lampy robocze przednie | Min. 4 |  |
| Lampy robocze tylne | Min. 4 |  |
| Błyskowa lampa ostrzegawcza na dachu kabiny | Tak |  |
| GWARANCJA | Min. 12 miesięcy |  |