|  | Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego o udzielanie zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wodzisławiu |
| --- | --- |

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

| Gmina Wodzisław ul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław | NIP: 656-22-15-950 Telefon: 41 380 61 18, e-mail: sekretariat@ugwodzislaw.pl |
| --- | --- |

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego  dla zadania  „Budowa hali magazynowej do składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu”.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

- koncepcja oraz projekt budowlany hali magazynowej:

  - konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,

  - wewnątrz projektowanej hali ściany na wysokość 1,5m ponad poziom gruntu, winny być wykonane z prefabrykatów betonowych bądź lanej ściany żelbetowej pełniącej funkcję oporową dla składowanych materiałów,

  - wymiary minimalne 10,0m x 17,0m,

  - dach dwuspadowy,

  - poszycie ścian blacha trapezowa,

  - pokrycie dachu blacha trapezowa,

  - światło bramy wjazdowej 4,5m,

  - oświetlenie wewnątrz obiektu oraz gniazda zasilania 230V,

  - oświetlenie zewnętrzne,

  - projektowany obiekt winien posiadać wydzielone miejsce postojowe dla samochodu asenizacyjnego, oddzielone od miejsca składowania osadu,

- koncepcja zagospodarowaniem terenu wokół projektowanego obiektu:

  - wykonanie podjazdu,

  - likwidacja pasa zieleni przed istniejącym budynkiem magazynowym,

  - konieczność zmiany lokalizacji istniejącego słupa oświetleniowego.